| 314a; Wechselspannung; 31.07.26. Welche Ursache hat die weite Verbreitung von Wechselspannung in der Technik?. Welches Gesetz bildet die Grundlage der Wechselspannungserzeugung? Erkläre die physikalischen Größen.. Leite die Scheitelspannung û aus dem Induktionsgesetz ab.. Was versteht man unter der effektiven Spannung bzw Stromstärke?. Welche Beziehung besteht zwischen Ueff und û, bzw. Ieff und î ? Wie groß ist die elektrische Leistung P ?. | 314a; Wechselspannung; 31.07.26. Wechselspannungen lassen sich in einem Drehstrom-Generator problemlos ohne Abrissfunken erzeugen. Elektrische Energie lässt sich mit geringeren Verlusten über größere Entfernungen transportieren.. Grundlage der Erzeugung von Wechselspannung ist das Induktionsgesetz. Uind = -n *t. Die induzierte Wechselspannung Uind hängt ab von der zeitlichen Änderung des magnetischen Flusses t, der eine Spule mit n Windungen durchsetzt. Die Spannung ist der Ursache der Veränderung entgegengesetzt (Lenzsche Regel).. Es gilt (1) Uind = -n *t; und der magnetische Fluss (2) = B*Aeff mit Aeff der vom Magnetfeld wirksam durchsetzten Fläche und B der magnetischen Induktion (magnetsicher Flussdichte). Für eine Drehbewegung der Spulenfläche mit der Zeit bei ergibt sich die effektive Fläche (3) Aeff = A * cos(t), mit der Gesamtfläche A und der Kreisfrequenz . Somit ist (2+3+1->1a) uind = -n *B* A * cos(t) t; (1b) uind = n *B* A * sin(t); Der Term û = n *B* A* wird Scheitelspannung genannt, somit ergibt sich (4) u = û * sin(t);. Unter der effektiven Spannung bzw. Stromstärke versteht man die Spannung (den Strom), der die gleiche Wirkung wie ein Gleichstrom besitzt.. Es gilt û = √2 * Ueff und î = √2 * Ieff P = Ueff * Ieff = û/√2 * î/√2 = (û * î) / 2. |
| --- | --- |
| 314b; Wechselspannung; 31.07.26. Was versteht man unter einem Phasendiagramm? Wie ist es aufgebaut? Wie nennt man die Komponenten?. Wie lautet die Phasenbeziehung uR eines Widerstands im Wechselstromkreis mit der Stromstärke i =î *sin *t ?. Wie lautet die Phasenbeziehung uC einer Kapazität ( Kondensator) im Wechselstromkreis mit der Stromstärke i =î *sin *t ?. Wie lautet die Phasenbeziehung uL einer Induktivität (Spule) im Wechselstromkreis mit der Stromstärke i =î *sin *t ?. Wie lautet die Eselsbrücke für die verschiedenen Phasendifferenzen bei Induktivitäten und Kapazitäten?. | 314b; Wechselspannung; 31.07.26. Das Phasendiagramm ist ein kreisförmiges Koordinatensystem, in dem Spannungen und Stromstärken als Zeiger vom Ursprung ausgehend dargestellt werden. Die Zeiger drehen sich mathematisch positiv mit der kreisfrequenz . Der Winkel zwischen der Rechtsachse wird und dem Zeiger wird Phasedifferenz  genannt. Die Phasendifferenz der Stromstärke ist per Def. 0. Die Phasendifferenz der Spannung kann davon verschieden sein.. Strom und Spannung sind zu jedem Zeitpunkt in Phase: uR =û *sin *t. Der Spannungszeiger liegt gegenüber dem Stromzeiger zu jedem Zeitpunkt um 90° zurück: uC =û *sin(*t-/2). Der Spannungszeiger eilt dem Stromzeiger zu jedem Zeitpunkt um 90° voraus: uC =û *sin(*t+/2). Die Wechselpannung läuft dem Wechselstrom (Def 0°) I vorher, K hinterher. Spannung zu Strom: I vor K! nduktivität +/2 (voraus); Kapazität -/2 (hinterher);. |